1.4. Контейнерные терминалы

Понятие контейнерного терминала

Контейнерный терминал (КТ): вид специализированного грузового терминала. Специальный комплекс сооружений, персонал, технические и технологические устройства, организационно взаимоувязанные и предназначенные для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой, разгрузкой, хранением, сортировкой, контейнеров, а также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников в интер-, мультимодальных и прочих перевозках.

Разновидности контейнерных терминалов

мощность терминала: Перерабатывающая способность терминала, количество обрабатываемых грузопотоков прибытия и отправления.

*Международный стандарт, охватывающий кодирование, идентификацию и маркировку интермодальных (морских) контейнеров, используемых в контейнерных интермодальных грузовых перевозках.

Проектирование контейнерных терминалов (КТ)

Проектирование КТ выполняется на основании технологических расчетов, выбора и расстановки оборудования, компоновки терминала, функциональных зон, технологического зонирования, размещения инженерных коммуникаций, описания технологических процессов.

Контейнерные терминалы широко используют также для переработки контейнерных грузопотоков в пунктах взаимодействия сухопутных видов транспорта с морским и внутренним водным транспортом.

Особенности морских КТ, взаимодействующих с железнодорожным, автомобильным и морским транспортом:

- на морских терминалах грузооборот определяют как сумма количества прибывающих и отправляемых грузов

- на морских терминалах участки погрузки и разгрузки судов (причалов) отличаются по устройству, конструкции, технологии и организации работ от железнодорожных и автомобильных грузовых фронтов (погрузо-разгрузочные участки)

- на морских терминалах не два, а три вида погрузочно-разгрузочных участков (для каждого вида транспорта)

- транспортные средства большой грузоподъемности (суда-контейнеровозы) и транспортные партии грузов

- большой временной интервал между прибытием судов-контейнеровозов

- наличие прикордонных (на причале) и тыловых складов (удаленные от причалов)

- большая стоимость простоя судов

- суда различной модификации (по размерам, грузоподъемности)

- большие грузопотоки

- разнообразные грузы в одном и том же порту

- наличие разных грузовых районов в порту – для разных грузов

- владельцы и операторы (морская администрация, судоходные, стивидорные, экспедиторские компании)

- специальный государственный контроль (таможня, санитарный контроль)

- большие размеры морских терминалов

- в одном порту возможны разные грузовые районы (терминалы)

Виды контейнерных терминалов

Одна из основных функций контейнерного терминала - стыковка различных видов транспорта: водного (морского и речного) и наземного (автомобильного и железнодорожного). КТ предназначены для сортировки и хранения груженых и порожних средне- и крупнотоннажных контейнеров жесткой конструкции.

Комплекс устройств и оборудования контейнерного терминала

- контрольно-пропускной пункт

- открытые складские площадки для сортировки, хранения и размещения контейнеров (контейнерные площадки)

- железнодорожные и автомобильные подъездные и внутренние пути

- крытые складские корпуса

- служебно-технические и административно-бытовые здания

- стоянки для автомобилей, гаражи и ремонтные мастерские для транспортных средств, тары, контейнеров, подъемно-транспортных машин

- топливозаправочные и экипировочные устройства для транспортных средств таможенный пост

- промышленные весы

- технологическое оборудование (подъемно-транспортные средства)

- внешние и внутриплощадочные инженерные сети

- устройства пожарной и охранной сигнализации

- устройства пожаротушения

- ливневая канализация

- устройства освещения (прожекторы, фонари) для работы в ночное время

- устройства внешней, внутренней и диспетчерской громкоговорящей связи

- ограждение территории

Операции на контейнерном терминале

- погрузка и выгрузка контейнеров на подвижной состав (ПС) автомобильного и/или железнодорожного транспорта

- кратковременное хранение контейнеров

- сортировка транзитных контейнеров

- подбор комплектов контейнеров (подгруппировка) по типу подвижного состава

- техническое обслуживание и ремонт контейнеров

- таможенные операции

- внутрискладские операции с тарно-штучными грузами

- логистические и коммерческие операции

### Разгрузка и погрузка

В зависимости от габаритов и размещения терминала на нём могут принимать контейнеры с разного вида транспортов: железной дороги, автомобилей, морских судов (контейнеровозов).

Для каждого типа транспорта должна быть оборудована разгрузочная площадка и необходимая техника.

Краны и погрузчики обеспечивают разгрузку транспорта от контейнеров. Если у терминалов необщего пользования может быть небольшая территория, то у самых крупных терминалов общего пользования она может достигать гигантских размеров.

|  | Крупнейший в мире контейнерный терминал в порту Шанхая занимает территорию в два с лишним миллиона квадратных метров. Он протянулся на 2.350 метров вдоль береговой линии и способен принимать даже крупные контейнеровозы. На терминале работают 10 мостовых кранов, 40 рельсовых кранов и 50 автоматически управляемых транспортных средств. Его пропускная способность — до 6 млн TEU ежегодно обрабатываемых грузов. |
| --- | --- |

Сортировка

Это распределение контейнерных потоков по дальнейшим направлениям. В зависимости от ситуации терминал может принять груженый контейнер, например, с железной дороги и после погрузить его на нужное судно для дальнейшей отправки. Также возможны варианты выгрузки грузов из контейнеров для дальнейшей отправки груза без контейнера или, наоборот, погрузки в контейнеры грузов, прибывших навалом. После выгрузки груза из контейнера терминал при необходимости принимает порожний контейнер на временное хранение.

Временное хранение

Груженые и порожние контейнеры хранятся отдельно. Контейнеры с грузом могут храниться в терминале от нескольких суток до месяца и более. Они ожидают сортировку, отправку транспорта в нужном направлении, разгрузки, решения каких-либо проблем, связанных с этой задержкой. Порожние контейнеры либо отправляют на техническое обслуживание, либо загружают другим грузом, либо отправляют с терминала порожними.

Перевозка контейнеров

При необходимости делается внутри терминала во время сортировки, при перемещении контейнеров с одного вида транспорта на другой, или просто с зоны выгрузки до места хранения. Контейнерный терминал отвечает за сохранность груза и контейнеров, пока они находятся в его оперировании.

Техническое обслуживание

За то время, что контейнер используется для перевозок, он многократно взаимодействует со спецтехникой, которая его перемещает, стоит в штабеле на судах и терминалах, подвергается воздействию морской воды и осадков, получает повреждения при погрузках и выгрузках грузов. У рефрижераторных контейнеров со временем амортизируется компрессор и остальные части термосистемы. Соответственно, они требуют обслуживания и ремонта, чем также занимаются контейнерные терминалы.

Так как перевозки с помощью контейнеров стали единым стандартом по всему миру, возможность их обработки не зависит от страны или размера терминала, который принял груз. Благодаря стандартизации контейнеров, процесса обработки, а также всех стадий работ по выгрузке и сортировке, терминалы в несколько раз ускорили грузовую доставку.

Морские контейнерные терминалы

Основная функция – передача контейнеров между морским и наземным транспортом. Складирование контейнеров – для обеспечения сопряжения транспорта. Таможенные и вспомогательные операции – в пределах допустимого минимума.

Сухопутные контейнерные терминалы (сухопутные порты, железнодорожные, автомобильные, мультимодальные терминалы).

Основная функция – промежуточная передача контейнеров между различными видами наземного транспорта. Складирование контейнеров – лишь для обеспечения сопряжения видов транспорта. Таможенные и вспомогательные операции – в пределах допустимого минимума.

Сухопутные экспортные/импортные таможенные контейнерные терминалы

Кроме сопряжения видов транспорта и хранения, выполняют внешнеторговые таможенные операции оформления грузов. По специфике этих операций чаще всего на этих же терминалах осуществляются сборно-распределительные функции для тарно-штучных грузов (комплектация-раскомплектация контейнеров).

Логистические центры

Наземные контейнерные терминалы с максимальным набором вспомогательных функций, из которых чаще всего исключена полностью морская составляющая.

Контейнерные площадки терминала

контейнерная площадка (КП): Территория, на которой расположен комплекс технических средств и сооружений для выполнения операций, связанных с погрузкой и выгрузкой контейнеров на подвижной состав автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузкой (разгрузкой), сортировкой и хранением контейнеров, а также с их завозом (вывозом), выполнением коммерческих операций и их техническим обслуживанием.

площадка открытого хранения контейнеров: То же, что контейнерная площадка.

контейнерные депо: Терминалы, специализирующиеся на обслуживании рынка порожних контейнеров. Существование в мире такого разнообразия объектов транспортного бизнеса, занятых операциями с контейнерами, еще раз подтверждает, что контейнерные перевозки стали неотъемлемой частью мировой транспортной системы, и имеют тенденцию к дальнейшему развитию

ёмкость контейнерной площадки: Единовременный запас хранения контейнеров, измеряется в TEU (ДФЭ).

КП по типам перерабатываемых контейнеров делят на две укрупненные группы:

- специализированные – для работы только с крупнотоннажными контейнерами (класс I и II)

- объединенные – для работы с крупно- и среднетоннажными контейнерами (класс III)

Планировка контейнерных терминалов

Планировка и размеры КТ, число подъездных путей на них, техническое оснащение определяют исходя из объема работ, типом перерабатываемых контейнеров, применяемыми средствами механизации с учетом необходимых проходов и проездов.

КТ оборудуют одной или несколькими контейнерными площадками КП, которые специализированы по типам перерабатываемых контейнеров (средне- и крупнотоннажные) и по видам работ (сортировка, погрузка, выгрузка).

Пример планировки

Классификация терминалов по виду транспортно-технологической схемы

Основной объем операций любого контейнерного терминала связан с хранением и выборкой проходящих через него контейнеров. Минимизация требуемой для этого площади, при сохранении контейнера, требует выбора технологического оборудования, которое в значительной мере определяет технико-экономические свойства терминала.

В мировой практике применяется классификация терминалов по виду транспортно-технологической схемы работы площадки открытого хранения.

Обработка контейнера на терминале

Обработка каждого контейнера на терминале предполагает его прохождение через 3 основных рабочих зоны терминала

* выгружаемый с борта судна контейнер может ставиться не на поверхность терминала, а непосредственно на трейлер или иное технологическое шасси, обладающее только функцией транспортировки;

** с поверхности терминала у борта судна контейнер может поднять, перевезти и поместить в штабель оборудование с совмещенными функциями подъема и транспортировки, автоконтейнеровоз или ричстакер.

Функциональные зоны контейнерного терминала

Контейнерный терминал выполняет функцию накопления грузов – здесь происходит сопряжение морского и наземного транспорта. На площадках обрабатывают контейнеры с неполной загрузкой, соблюдают условия хранения, проводят техобслуживание и ремонт.

Для реализации комплекса задач контейнерной площадки используют специальные функциональные зоны.

Главной функцией терминала является перемещение контейнеров между судном и наземным транспортом. Также на площадках принимают экспортные грузы, осуществляют догрузку или консолидацию. Перетарка подразумевает наличие складских помещений, которые защищены от атмосферных осадков.

Системы транспортировки между функциональными зонами

Фронтальные погрузчики и автоконтейнеровозы обладают функциями подъема и перемещения, но имеются высокие требования к дорожному покрытию, стоимость и эксплуатационные затраты.

Тягачи с контейнерными шасси обладают отличными экономическими и эксплуатационными характеристиками, однако не обладают функцией подъема.

Система с тягачами-трейлерами (магистральными и внутрипортовыми): Наиболее распространенная система. Относительная простота, низкие капитальные затраты, функциональная гибкость.

Система с низкорамными автоконтейнеровозами (шаттлами): Производят как складирование, так и транспортировку. Относительно высокая удельная стоимость транспортировки и избыточная для этой функции высота складирования.
Система с кассетными транслифтерами: Портовый тягач с низкопрофильной тележкой с возможностью гидравлического подъема задней части. Подъем передней части осуществляется за счет седла тягача. Контейнер помещается на специальную кассету (удлиненный поддон). Тягач задним ходом вводит тележку в туннель поддона, поднимает платформу тележки, помещая на нее кассету с грузом. После этого осуществляется транспортировка.

Система с контейнерными транслифтерами: Портовый тягач с подвижным спредером* с верхним захватом на колесном шасси. Возможность подъема варьируется от 300 мм (только транспортировка) до 1500 мм (обслуживание автотранспорта).

Система с боковыми погрузчиками (боковыми ричстакерами): Достоинством боковых погрузчиков является равномерное распределение нагрузки на все колеса при передвижении, а также возможность въезда в проемы крытых складов.

Система с автоматическими тележками: Роботизированные тележки (AGV, automated guide vehicle), управляемыми с помощью глобального спутникового позиционирования, или с использованием транспондеров.

Система с автоматическими транслифтерами: Роботизированные тележки позволяют существенно увеличить гибкость терминальных операций с различным грузом. Тележки изготавливаются как на пневматическом, так и на рельсовом ходу.

*Спредер - специальное навесное устройство для автоматического захвата транспортных контейнеров, основное оборудование специальных контейнерных козловых кранов, пратцен-кранов, для ричстакеров, а также для причальных контейнерных перегружателей.

Погрузо-разгрузочное оборудование контейнерных площадок

На КП в качестве погрузо-разгрузочного оборудования используют контейнерные краны и специализированные контейнерные погрузчики.

а) краны мостового типа (мостовые, портальные на рельсовом ходу и пневмоколесном ходу, балочные и портовые).

Портальный кран на пневмоколесном ходу

б) краны стрелового типа

| автоконтейнеровозы-погрузчики | стреловые или телескопические контейнерные погрузчики (ричстакеры) |
| --- | --- |
| фронтальные погрузчики | штабелеры для порожних и груженых контейнеров |

Термины

балочный кран: Крановое оборудование мостового типа, которое служит для выполнения подъемно-транспортных и разгрузочно-погрузочных работ в производственном цехе, ремонтном хозяйстве, на крановых эстакадах и складах. Такую спецтехнику используют в процессе разгрузки речных и морских судов, постройке промышленных и гражданских сооружений.

кран грузоподъемный: Машина цикличного действия, предназначенная для подъема и перемещения в пространстве груза, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим грузозахватным органом.

мостовой контейнерный перегружатель: Причальный перегружатель для пространственного перемещения контейнеров, который характеризуется пролетным строением мостового типа. Число консолей моста и конструкция зависят от планировки причала и назначения крана. Кран состоит из подвесной грузовой тележки, металлоконструкции, механизма передвижения, автоматического захвата, кабеля подвода тока, кабельного барабана, оттяжек, захвата для длинномеров, грейфера и вертикальной стойки.

погрузчик (контейнерный погрузчик): Машина для транспортировки контейнеров и штабелирования внутри контейнерной площадки.

портальный кран на рельсовом ходу: Портальный кран, перемещающийся по рельсам, предназначенный для работы по обработке контейнеров.

портальный кран на пневмоколесном ходу: Портальный кран, предназначенный для работы по обработке контейнеров, оборудованный ходовыми тележками колесной модификации с приводом постоянного или переменного тока.

портовые краны: Стационарные и мобильные (передвижные) грузовые краны со сменным оборудованием (рабочей оснасткой): крюками и грейферами. Вылет зависит от обслуживаемых судов и ширины прикордонных складов. Ширина колеи портала зависит от количества железнодорожных путей, которые перекрывает портал.

стреловые контейнерные погрузчики (ричстакеры): Разновидность автопогрузчиков с телескопической стрелой, которые имеют лучшие технологические возможности, чем традиционный фронтальный автопогрузчик.

фронтальный автопогрузчик: Вилочный автопогрузчик для транспортировки и штабелирования контейнеров

Специальное оборудование

Для функционирования контейнерного терминала требуется специальное оборудование, которым оснащают склад комплектации. Работают зоны для подключения рефконтейнеров – со специальными розетками.

На терминале производят ремонт и обслуживание тары, хранят пустые блоки. С этой целью формируют контейнерное депо. В административных зданиях собирают и управляют данными о принимаемых и отправляемых контейнерах для планирования обработки грузов, оформления документации.

На железнодорожных и автотерминалах растарка осуществляется кранами и автопогрузчиками. Оборудование контейнерного терминала задействуют при перемещении тары по площадке для сортировки.

Преимущества использования автопогрузчиков перед крановым оборудованием:

- работа при отсутствии электроснабжения

- нет необходимости в крановых путях

- мобильность, отсутствие ограничений в зоне действия

- быстрый ввод в эксплуатацию

Если при переработке тару с одного участка доставляют на другой, используют автопоезд с платформами-трейлерами и портальные погрузчики. Применение специальных приспособлений оправдано при большом грузопотоке с разгрузочной площадки на склад, таможенный досмотр или контейнеровоз. Автопоезд позволяет перевозить, штабелировать контейнеры. Современное оснащение терминальных площадок обеспечивает быстрые сроки перевалки, снижает затраты, уменьшает себестоимость доставки.

Перевозки контейнеров на контейнерном терминале

Для перевозки порожних и груженных контейнеров на КТ используют автоконтейнеровозы:

Терминальные автоконтейнеровозы   и ро-ро тягачи

ло-ло: Вертикальный метод погрузки и выгрузки контейнеров с использованием подъемного оборудования

ро-ро: Горизонтальный метод погрузки и выгрузки контейнеров на судно или с судна автоконтейнеровозами

автоконтейнеровоз: Терминальный или ро-ро тягач в сцепе с прицепом или полуприцепом, оснащенным направляющими, предназначенный для транспортировки контейнеров на контейнерном терминале

автоконтейнеровозы-погрузчики (АКВ): Разновидность автопогрузчиков портального типа для транспортировки и штабелирования контейнеров

Хранение контейнеров

высотное стеллажное хранение: Хранение грузов на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м

Обустройства контейнерного терминала с железнодорожными путями

Вход железнодорожного и автомобильного транспорта на площадку КТ предусматривают с двух противоположных сторон площадки терминала. Это позволяет развести грузопотоки, прибывающие и отправляемые железнодорожным и автомобильным транспортом и сократить возможное пересечение этих путей и переездов через железнодорожные пути.

|  | К каждому складскому объекту предусматривают свой железнодорожный путь. Железнодорожный путь подводится к крытому складу снаружи. При этом учитывается габарит приближения строений к железнодорожному пути. На крупных КТ с годовыми грузопотоками прибытия и отправления контейнеров железнодорожным транспортом 500–700 тыс. ДФЭ/год предусматривают выставочный парк на площадке терминала из 2–4 путей в дополнение к погрузочно-разгрузочным путям. Для автотранспорта устраивают не менее двух въездов на площадку терминала в разных концах площадки. При этом один из въездов первый действующий, а второй – аварийный на случай чрезвычайных ситуаций. |
| --- | --- |

Вместимость автостоянок для грузовых автомобилей следует определять расчетом с учетом размеров суточного автомобилепотока и достаточной вместимости на время стоянки до 2–3 часов, ширина автостоянки не менее 18 м, а по длине – из расчета 4 м для установки одного автомобиля.

Вспомогательные хозяйственные объекты, гаражи, ремонтную зону размещают в местах, не мешающих основному технологическому процессу перегрузочно-складских работ, с учетом подхода внешних сетей.

Железнодорожные пути* контейнерного терминала

Количество железнодорожных путей определяется исходя из грузопотока контейнерного терминала (КТ)

Погрузочно-вызгрузочные железнодорожные пути КТ располагают на прямых участках

Крутые стрелочные переводы с марками крестовин (1/6)

Кривые с радиусами не более 200-250 м

Для устройства стрелочных переводов предусматривают прямые участки длиной 40-50 м

При соответствующем обосновании допускается уменьшать радиусы кривых до 180 м

Входной стрелочный перевод на площадку КТ как правило размещают в пределах терминала

Требования к устройству въездов в здания и на грузовые фронты

- расстояние от начала переходной кривой, а при её отсутствии – от начала круговой кривой до ворот здания или до границы фронта погрузки-разгрузки, оборудованного грузовыми рампами, принимать не менее длины наиболее длинного вагона, подаваемого в это здание или на фронт погрузки-разгрузки, в трудных условиях при реконструкции допускается это расстояние уменьшать до 2 м, при этом следует предусматривать уширение ворот здания для обеспечения габарита приближения строений

- начало или конец вертикальной кривой проектируют так, чтобы они были удалены от ворот здания или от начала грузового фронта (фронта подачи) не менее чем на длину наиболее длинного вагона, подаваемого под погрузку или разгрузку (в трудных условиях при реконструкции допускается это расстояние уменьшать до 2 м, при этом следует предусматривать мероприятия от ухода вагонов)

Переходные кривые разрешается не предусматривать для постоянных путей в пределах грузовых фронтов и подходов к ним. Между смежными кривыми указанных путей, если радиус одной из кривых менее 200 м, следует предусматривать прямые вставки длиной не менее 20 м. Кривые участки погрузочно-выгрузочных путей следует проектировать без возвышения наружного рельса.

*железнодорожный путь: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения.

Погрузочно-выгрузочные пути

Расстояние между осями погрузочно-выгрузочных путей грузовых пунктов следует принимать не менее 4,8 м, в трудных условиях – 4,5 м.

В отдельных обоснованных случаях, вызываемых конструктивной особенностью погрузочно-разгрузочных устройств, расстояние между смежными погрузочно-выгрузочными путями допускается уменьшать по расчёту или применять сплетение путей при условии запрещения одновременного приёма подач на оба пути.

Погрузочно-выгрузочные пути открытых и закрытых складов следует располагать так, чтобы зона действия грузоподъёмной машины перекрывала ось пути не менее чем на 0,6 м.

Расположение специализированных путей для погрузки и выгрузки взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных углеводородных газов и других грузов повышенной пожарной опасности принимают с учётом требований проектирования соответствующих складов и грузовых фронтов.

Длину путей предусматривают с учетом длины контейнерного поезда.

Полезная длина погрузочно-выгрузочных путей определяют длиной одновременно подаваемых под погрузку или выгрузку группы вагонов и должна обеспечивать при необходимости перемещение вагонов вдоль грузового фронта для обеспечения возможности грузовой обработки любого вагона в этой группе.

Постоянные погрузочно-выгрузочные пути располагают на горизонтальной площадке.

В трудных условиях допускается располагать эти пути на продольном уклоне не круче 1,5‰, при этом должны быть предусмотрены устройства, препятствующие уходу отцепленных от локомотива вагонов.

Весовое хозяйство терминалов

При необходимости на контейнерном терминале сооружают весы.

Вагонные весы располагают на прямом горизонтальном участке сквозного или тупикового пути. Уклон подъездного пути по обе стороны от весов на длине взвешиваемого состава должен быть не более 2‰.  Наименьшая длина прямых горизонтальных участков пути с каждой стороны весов определяется исходя из требований к подъездным путям, устанавливаемых грузоприёмных устройств весов. Расстояние между весовым и смежными с ним путями - не менее 7 м, а в стеснённых условиях – 6,8 м. Полную длину весового пути и место положения на нём весов следует устанавливать из расчётной длины группы вагонов, подлежащих взвешиванию.

Вагонные весы

Контейнерные весы

В случае использования весоизмерительного оборудования для взвешивания контейнеров, перемещаемых автоконтейнеровозами, весы должны располагать более узкой конструкцией  платформы, для беспрепятственного заезда автоконтейнеровоза в зону взвешивания. Для взвешивания портового тягача с трейлером, необходима более мощная конструкция грузоприемной платформы весов. Рабочая поверхность платформы должна иметь сплошной настил, выполненный по силовой схеме. Это необходимо для взвешивания трейлера, задняя тележка которого оборудована рядом колос, расположенных по всей ширине.

Контейнерные весы

Автомобильные весы

Автомобильные весы (стационарные устройства) – это разновидность статических весов, которые предназначенные для измерения массы груза, перевозимого автомобильным транспортом, путём измерения массы гружёного и порожнего транспорта. Кроме взвешивания массы транспортного средства, они предназначены и для определения осевой нагрузки.

Автомобильные весы

Литература:

- Погодин В.А., Кузнецов А.Л., Серова И.В. Статья «Современное оборудование для транспортировки между основными операционными зонами контейнерного терминала» в журнале «Контейнерный Бизнес» №1 (7)/2007

- http://www.vesproekt.ru/weighing-equipment/43/

Контрольные вопросы:

- Как называется специальный комплекс сооружений, персонал, технических и технологических устройств, организационно взаимоувязанных и предназначенных для выполнения логистических операций, связанных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, контейнеров, а также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников в интер-, мультимодальных и прочих перевозках?

А) транспортно-логистический комплекс

Б) сухой порт

В) контейнерный терминал

Г) контейнерная площадка

Правильный ответ: В)

- Какая функция сортировочного терминала общего пользования является основной?

А) обработка местных грузов

Б) работа с транзитными контейнерами

В) сортировка грузов

Г) обработка специализированных контейнеров

Правильный ответ: Б)

- Какой термин применяется для обозначения перерабатывающей способности терминала?

А) мощность терминала

Б) контейнерооборот терминала

В) грузооборот терминала

Г) емкость терминала

Правильный ответ: А)

- Как называются склады на причале морского контейнерного терминала?

А) тыловые склады

Б) прикордонные склады

В) причальные склады

Г) выгрузочные склады

Правильный ответ: Б)

- Как определяется грузооборот морского терминала?

А) сумма количества прибывающих и отправляемых контейнеров

Б) сумма количества прибывающих и отправляемых вагонов

В) сумма количества разгруженных и погруженных морских судов

Г) сумма количества прибывающих и отправляемых грузов

Правильный ответ: Г)

- Какой термин используется для обозначения единовременного запаса хранения контейнеров контейнерной площадки?

А) емкость контейнерной площадки

Б) вместимость контейнерной площадки

В) размер грузового фронта

Г) объем контейнерной площадки

Правильный ответ: А)

- К какому типу погрузо-разгрузочного оборудования относятся ричстакеры?

А) портальные краны

Б) краны козлового типа

В) краны стрелового типа

Г) балочные краны

Правильный ответ: В)

- Что относится к высотному стеллажному хранению?

А) хранение на стеллажах выше 2,5 метров

Б) хранение на стеллажах выше 4,5 метров

В) хранение на стеллажах выше 5,5 метров

Г) хранение контейнеров в два яруса

Правильный ответ: В)

- Какие стрелочные переводы применяются на железнодорожных путях контейнерного терминала?

А) с маркой крестовины 1/18

Б) с маркой крестовины 1/11

В) с маркой крестовины 1/9

Г) с маркой крестовины 1/6

Правильный ответ: Г)

- Какое расстояние между осями погрузочно-выгрузочных путей грузовых пунктов применяется на контейнерных терминалах?

А) 7500 мм

Б) 5300 мм

В) 4800 мм

Г) 3600 мм

Правильный ответ: В)